| Введение Проект организации дорожного движения по улицам Кемеровского муниципального округа разработан на основании договора № 56 от 24.04.2024г. В состав проекта входят: основная улица сельского поселения (д.Дмитриевка) и местная улица (д.Сухово), ширина проезжей части составляет от 4,00м до 6,00м (покрытие асфальтобетон и переходное). Проект разработан инженерами ООО «Сибдорпроект», по материалам полевых изысканий, проводившимся в апреле 2024 г., в соответствии с действующими нормативными документами: - СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* - ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования. - ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. - ГОСТ 51256-2018 Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. - ГОСТ 32843-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования. - ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения. - ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. - ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. - СП 42.13330.2016 Градостроительство .Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* - ВСН 25-86 Минавтодор РСФСР. Ведомственные строительные нормы. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. | - СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* - Указания по применению дорожных знаков. МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 1984г Состав полевых работ: - Визуальный осмотр обследуемого участка дороги. - Выполнение замеров по улице с помощью датчика пути. - Фиксирование: - основных геометрических параметров автомобильной дороги: ширина проезжей части с указанием пикетажного положения. - искусственных сооружений: - мосты: местоположение, тип, протяжённость и габариты; - трубы: наличие, тип и размеры. - Оценка обустройства и оборудования дороги: - дорожные знаки – их дислокация, состояние и соответствие нормам; - ограждения – их конструкция, место расположения, протяжённость; - примыкания, пересечения с автомобильными, их тип, местоположение; - автобусные остановки и павильоны, площадки для остановки и стоянки автомобилей. Состав камеральных работ: Обработка материалов обследования, проектирование схем дислокации дорожных знаков, разметки, определение местоположения ограждений и направляющих устройств, опор освещения, пешеходных тротуаров и представление их в графическом и табличном виде. Схемы дислокации выполнены на листах формата А3. Проект организации дорожного движения включён в комплексные схемы дорог Кемеровского муниципального округа. |
| --- | --- |